Súgó

Amikor a HITS kiválasztó szoftvert elindítja, elsőként a Szerkezetek menüpontban ki kell választania azt a funkcionális vagy fizikai szerkezetet, amellyel dolgozni szeretne, vagy új szerkezetet kell készítenie. Minden egyes munkát a funkcionális szerkezet elkészítésével kell kezdeni, majd miután azt befejezte, és az összerendelések következetesek, alkalmazni lehet egy vagy több fizikai szerkezet alapjául.

Egy funkcionális szerkezetet csak egyszer lehet használni közvetlenül fizikai szerkezet készítésére, a felhasznált funkcionális szerkezet többé nem módosítható, de lehetséges a lemásolása, ún. klónozása, és az így keletkezett „klón” a továbbiakban módosítható.

A kiválasztó szoftver használata bármely ponton befejezhető, és az elkezdett munkát folytatni lehet az „Előző munka folytatása” vagy „Előző munka szerkesztése” menüpontok segítségével. Az előbbi automatikusan elugrik a legutóbbi munka során elért ponthoz, és onnan folytathatja a munkát. Az utóbbi a folyamatot az elejétől kezdi, ami lehetővé teszi az eddig elvégzett munka módosítását is.

Ahhoz, hogy egy egyedi ITS alkalmazáshoz funkcionális szerkezetet, leválogatást készítsen, és a felhasználói igényektől a fizikai szerkezetig eljusson, először az alábbi lépések során vezeti végig a program:

* Felhasználói igények kiválasztása (link: ’funct_userneeds.html’) – az alkalmazás által kínált szolgáltatáshoz szükséges felhasználói elvárások azonosítása.

* Funkciók kiválasztása (funct_functions.html) – azon funkciók kiválasztása, amelyek segítenek a kiválogatott felhasználói igényeket teljesíteni (az Európai ITS Keretszerkezet összerendelési táblázatai alapján).

* Adatfolyamok kiválasztása (funct_dataflows.html) – szükséges adatfolyamok meghatározása a kiválasztott funkciókhoz.

* Adatbázisok kiválasztása (funct_datastores.html) - szükséges adatbázisok meghatározása a kiválasztott adatfolyamokhoz.

* Pótlólagos adatfolyamok kiválasztása az adatbázisokhoz (funct_dataflows_for_datastores.html) – további szükséges adatfolyamok a kiválasztott adatbázisokhoz.

* Érintettek kiválasztása (funct_terminators.html) – a végfelhasználók és szereplők azonosítása az összes kiválasztott adatfolyamhoz kapcsolódóan.

* Aktuális összerendelés eltérések (funct_errors.html) –  belső ellentmondások és összerendelési hibák azonosítása a funkcionális szerkezetből kiválogatott elemekre (például ha bizonyos, a kiválasztott funkcióhoz kapcsolódó adatfolyamhoz nincs cél vagy forrás hozzárendelve, vagy egyes funkciók/adatbázisok nem tartalmaznak egyetlen kapcsolódó adatfolyamot sem). Ahhoz, hogy korrigálja a hiányosságokat, visszatérhet a funkciók, adatbázisok és érintettek kiválasztásához.  Ezúttal lehetősége lesz az európai ITS keretszerkezet összes funkciója, adatbázisa és érintettje között válogatni (első körben csak a kiválasztott elemekhez rendelteket ajánlja fel a szoftver).

A fizikai szerkezetet (csak) egyetlen, Ön által megadott funkcionális szerkezetből, leválogatásból készítheti. Egy funkcionális szerkezetet csak egyetlen alkalommal lehet felhasználni fizikai szerkezet készítésére, a felhasznált funkcionális szerkezet többé nem módosítható, ha nem másolta, „klónozta” korábban.

Annak érdekében, hogy Ön egy fizikai szerkezetet készítsen a funkcionális szerkezetéből, az alábbi lépéseken vezeti végig a szoftver:

* Alrendszerek meghatározása Definition of Sub-Systems – Konkrét, fizikai helyek (alrendszerek) megadása, ahol a funkciók és az adatbázisok bevezetésre kerülnek.

* Alrendszerek hozzárendelése Allocation to Sub-Systems - a funkciók és az adatbázisok fizikai helyekhez (alrendszerekhez) történő hozzárendelése, minden elemet oda rendeljen, ahol alkalmazni fogják.

* Modulok  meghatározása Definition of Modules – az alrendszerek felosztása modulokra, azaz kisebb egységekre.

* Modulok  hozzárendelése Allocation to Modules - a funkciók és az adatbázisok modulokhoz (alrendszerek moduljaihoz) történő hozzárendelése.

* Fizikai adatfolyamok Physical Data Flows - Fizikai adatfolyamok meghatározása, amelyek az alrendszerek, modulok és a külvilág (érintettek) között szállítanak adatokat.

Bezárás

funct_userneeds.html

Felhasználói igények kiválasztása

A felhasználói igények listája azon alkalmazások és szolgáltatások gyűjteménye, amelyeket az Európai ITS Keretszerkezet lefed. Egy alkalmazásra vonatkozó fizikai szerkezet elkészítését a felhasználói igények kiválasztásával kell kezdeni, attól függően, hogy a tervezett rendszer vagy szolgáltatás mely igényeket látja majd el. Az igények négy szintjét különböztetjük meg, az alábbiak szerint:

* 2 – 10 csoportok: A szolgáltatások magas szintű csoportosítása

* Szolgáltatás (pl. 6.1) – A szolgáltatások középszintű osztályai

* Témakör (pl. 6.1.1) – Egy alkalmazás vagy szolgáltatás (része)

* Felhasználói igény (pl. 6.1.1.1) – Maga az egyedi igény

Bár az igényeket lehetséges témakör, szolgáltatáscsoport szerint is leválogatni, javasolt annak gondos vizsgálata, hogy csak olyan igényt válasszon ki, amely ténylegesen szükséges.

Bezárás

funct_functions.html

Funkciók kiválasztása

A kiválogatott felhasználói igényekhez hozzárendelhető egy vagy több, azt ellátó funkció. Mivel azonban a hozzárendelések nem feltétlenül egzaktak, így érdemes ellenőrizni, hogy valóban kiválasztásra került minden szükséges funkció. A kezdeti kiválogatást követően meg kell erősíteni a választást a következő szintre lépés előtt. A válogatást követően bármikor visszatérhet, hogy ellenőrizze vagy módosítsa a szerkezetet.

Bezárás

funct_dataflows.html

Adatfolyamok kiválasztása

Bár az egyes funkciókhoz számos adatfolyam rendelhető, nem feltétlenül szükséges azok kiválasztása minden esetben. Mérlegelni kell, hogy az adott alkalmazáshoz/szolgáltatáshoz mely adatkapcsolat szükséges. Az adatfolyamok elnevezése tartalmazza az indító és fogadó megjelölését, és az adattartalom rövid megjelölését (angol nyelven).

Bezárás

funct_datastores.html

Adatbázisok kiválasztása

A kiválogatott adatfolyamok egy, vagy több adatbázis létrehozását is igényelhetik.

Bezárás

funct_dataflows_for_datastores.html

Pótlólagos adatfolyamok kiválasztása az adatbázisokhoz

Ha az előző lépésben adatbázist választott ki, azoknak lehetnek saját adatfolyamaik is, amik azonban nem feltétlenül szükségesek az Ön leválogatásához, funkcionális szerkezetéhez. Az adatbázisok kiválasztásánál az input és output adatfolyamokról gondoskodni kell, akár a teljes folyamat végén visszatérve az adatbázisokhoz.

Bezárás

funct_terminators.html

Érintettek kiválasztása

Némely adatfolyam magával hozza a rendszerbe a kapcsolódó érintettjét. Érdemes mindig meggyőződni arról, hogy az így rendszerbe vont külső adatszolgáltató vagy adatkérő valóban érintettje lesz-e a rendszernek, és ezáltal szükséges része a funkcionális leválogatásnak.

Bezárás

funct_errors.html

Aktuális összerendelési eltérések (konzisztencia-hibák)

A kezdeti kiválasztási folyamatban a leválogatott funkcionális szerkezet elemekre egy összefüggési-ellenőrzést hajt végre a szoftver. Az alábbi hibákkal találkozhat (valójában nem tényleges hibákról van szó, csak egyes kapcsolódó elemek kimaradhatnak, amit a megfelelő részhez visszatérve pótlólagos kiválasztással, vagy törléssel korrigálhat.):

- Az adatfolyamnak nincs forrása (kezdőpont) és/vagy célja ami jelezhet hiányzó funkciót, adatbázist vagy érintettet;

- A funkcióhoz nem kapcsolódik egyetlen adatfolyam sem (ez azt jelenti, hogy felesleges funkció került beépítésre, vagy pótolni kell az adatfolyamot, amely révén a rendszer kapcsolatot tart a funkcióval), a szoftver akkor is figyelmeztet, ha csak egyetlen adatfolyam kapcsolódik a funkcióhoz, ez nem jelent hibát, csak jelezheti egy funkció feleslegességét;

- Az adatbázishoz nem kapcsolódik egyetlen adatfolyam sem.

Szükséges ezek az összefüggési problémák feloldása új elemek hozzáadásával, vagy kiválasztottak törlésével, különben a fizikai szerkezetbe alapvető összerendelési hibákat építene bele. Ezért a folyamat korábbi részeire visszatérhet, amíg nem kezeli az összes problémát és nem rendel fizikai szerkezetet a kész funkcionális szerkezethez.

Ebben a fázisban érdemes tanulmányozni a kiválogatott vagy ki nem választott elemek listáját. Ezt a riportok pontján tudja megtenni az Eszközök menü alatt. (Ne feledje ellenőrizni a felajánlott mentési útvonalat, és átírni a felajánlott elnevezést az Ön számára megfelelőre.)

Bezárás

Alrendszerek definiálása

Az alrendszereket a nevük, és a helyük megadásával definiálhatja. A hely megjelölése általános is lehet, mint például: központ vagy útpadka. Az egyedi fejlesztések meghatározása érdekében a korábban elkészített funkcionális szerkezet elemeit, a funkciókat és adatbázisokat fizikai helyekhez kell rendelni, vagy alrendszerekbe csoportosítani.

Bezárás

Alrendszerek hozzárendelése

Azok a funkciók és adatbázisok, amiket korábban kiválasztott, majd alrendszerekhez rendelt, csak itt kerülnek összerendelésre a modulokkal.

Bezárás

Modulok  meghatározása

Bizonyos esetekben egyértelmű az alrendszerek moduláris felépítése, ekkor a modulokat egyedi név kiválasztásával adhatja meg. Ha nem érzi szükségesnek, hogy modulokat alakítson, nem szükséges a további bontás.

Bezárás

Modulok  hozzárendelése

Azoknak az alrendszereknek a funkcióit és adatbázisait, amelyek modulokra kerültek felosztásra, itt kell modulokhoz rendelni.

Bezárás

Fizikai adatfolyamok

A fizikai adatfolyamok a funkcionális adatfolyamokat kötegelik egyetlen, az alrendszerek, modulok és érintettek közötti adatsorrá. Ezeket az adatfolyamokat automatikusan generálja a szoftver, és egyértelműen meghatározza a forrása és célja. A funkciók és adatbázisok alrendszerekhez, modulokhoz történő hozzárendelését módosíthatják a fizikai -, és az azokat alkotó funkcionális adatfolyamok.

Bezárás